9台制袋机连接与数据读取方案

两页简版｜少拉长网线，读取 9 台机器速度与累计动作数

推荐连接方式（共复制 9 套） 制袋机 PLC 192.168.0.250:502 → 短网线 → 本机隔离采集网关 → 工厂 Wi‑Fi → ERP 每台机器配 1 台网关，先买 1 台做 72 小时试点。九台很可能使用相同的 .100 / .250 地址，所以不能用普通透明 Wi‑Fi 网桥，否则会 IP 冲突或读错机台。

## 首台已验证的读取参数

| 字段 | 读取规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通信 | Modbus TCP；FC03；Unit 1 | 只读 192.168.0.250:502 |
| 设定速度 | 40001 / offset 0 | 当前为 58；仅作设定值/诊断 |
| 累计动作数 | 40008 低字 + 40009 高字 | offset 7、8；低字在前 |
| 首台实测 | 68 × 65,536 + 48,790 | 累计动作数 4,505,238 |

## ERP 如何得到实际速度

- 每 5 秒读取累计动作数，用“本次累计－上次累计”计算动作速度，建议按最近 30 秒平滑。

- 停料或停机时累计数不增加，实际速度应为 0；不能把屏幕设定值 58 当成实际速度。

- 机器可能被人工清零。累计数下降时切段累计并记录清零事件，不能产生负速度。

业务口径：累计数仅是机器动作证据，不等于合格产量，不能直接用于库存、工资或计费。

# 采购、实施与验收

## 网关硬性要求

| 类别 | 必须具备 |
| --- | --- |
| 网络与协议 | 独立 LAN 与 Wi‑Fi；不是透明桥接；Ethernet Modbus TCP Client；支持 FC03 |
| 数据上传 | 可本地组合 32 位计数与计算速度；支持 MQTT TLS 或 HTTPS 主动上传 |
| 断网与恢复 | 至少缓存 24–72 小时；恢复后按序补传；看门狗、自动重连、掉电自启 |
| 现场与安全 | 外置天线；工业供电；独立设备凭证；PLC 502 不向办公网/互联网开放 |

不要买错：不能只买普通 Wi‑Fi 网桥或串口网关；必须支持以太网 Modbus TCP 主站读取、Wi‑Fi 主动上传和断网补传。

## 四步完成部署

| 步骤 | 工作与合格条件 |
| --- | --- |
| 1｜样机连接 | 接通 BM-01 的 192.168.0.250:502；只使用 FC03 读请求 |
| 2｜对屏上传 | 读取 offset 0、7、8，与屏幕 58 / 4,505,238 一致；携带 machineId 上传 ERP |
| 3｜72小时试点 | 停机速度为 0；识别清零；断网 30 分钟后补传且不重不漏 |
| 4｜复制九台 | 每台逐台对屏；九台同时在线无 IP 冲突、串号或读错机 |

## 当前采购决定

先批准 1 台样机 要求供应商现场或远程演示完整链路：读出 58 与 4,505,238 → Wi‑Fi 上传 → 断网补传。任何一步做不到，不批量采购 9 台。